- Дайте определение терминам «Охрана труда», «Техника безопасности», «Производственная санитария», «Пожарная безопасность».

охрана труда - это система законодательно-правовых актов, социально-экономических, организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда.

техника безопасности - это система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих воздействие на работающего опасных производственных факторов.

производственная санитария - это система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих воздействие на работающего вредных производственных факторов.

пожарная безопасность- это защищенность людей, зданий, природы, техники и различной собственности от разрушающего воздействия пожара.

пожарная профилактика - это система мероприятий, напавленная на предупреждение пожаров.

- Дайте определение терминам опасный производственный фактор, вредный производственный фактор, гигиена труда, безопасность труда.

опасный производственный фактор - это производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях может привести к травме или резкому ухудшению здоровья.

вредный производственный фактор - это производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях может привести к заболеванию или снижению трудоспособности.

безопасность труда - это состояние условий труда, при которых исключено воздействие на работающего ОВПФ (опасных и вредных производственных факторов).

гигиена труда - это раздел профилактической медицины, изучающий влияние на организм человека трудового процесса и факторов производственной среды с целью обоснования нормативов и средств профилактики проф.заболеваний.

- Охарактеризуйте систему управления охраной труда на предприятии, что является объектом управления, органами управления СУОТП?

## система управления охраной труда на предприятии (СУОТП)

ее цель - предупреждение производственного травматизма и проф.заболеваний, а также создание оптимальных или допустимых условий труда.

эта цель достигается следующими мероприятиями (задачи системы):

- обеспечение безопасности производственных процессов

- нормализация санитарно-гигиенических и психофизиологических условий труда

- лечебно-профилактическое и санитарно-бытовое обслуживание работников

- обучение и инструктаж работающих

- создание оптимальных условий труда и отдыха

- На какие этапы технологического процесса подразделяется работа пользователей КИТ?

профессиографическая характеристика работы пользователя КИТ:

1. постановка задачи (6.25% времени)

2. определение метода решения задачи (6.25% времени)

3. алгоритм (12.5% времени)

4. программирование (25% времени)

5. отладка программы (50% времени)

- Какие физические, химические, биологические и психофизиологические ОВПФ могут присутствовать на рабочем месте пользователя КИТ?

## ОВПФ, присутствующие на рабочем месте пользователей КИТ:

# физические:

1. опасность поражения электрическим током

источник опасности - сам компьютер, осветительные приборы и электроинструменты.

фактор опасности - повышенное значение напряжения в сети, замыкание которой может произойти через тело человека.

электрический ток на человека оказывает следующее влияние (принципы действия):

- биологическое

- термическое (нагрев тканей при прохождении тока)

- электролитическое (изменяется состав жидкостей в организме человека)

травма - это четко выраженные места нарушения целостности тканей организма.

электрическая травма - это четко выраженные места нарушения целостности тканей организма, вызванные действием тока.

виды травм:

- электрический ожог (чаще всего)

- металлизация кожи (проникновение под кожу расплавленных частиц металла под действием электрической дуги. бывает примерно в 10% случаев)

- электрические метки (пятнышки светло-серого или желтого цвета диаметром до 5 мм)

- механические повреждения (разрыв тканей - кожи, либо связок, сухожилий..)

- электроофтальмия (воспаление оболочек глаз)

электрический удар - это возбуждение живых тканей электрическим током, сопровождающееся судорожным сокращением мышц.

электрические удары бывают четырех степеней.

2. аномальный микроклимат (температура, влажность, скорость движения воздуха).

источники - среда внутри помещения.

факторы опасности, которые с этим связаны: повышенная или пониженная температура воздуха, влажность, повышенная подвижность воздуха.

3. шум.

источники - оборудование и люди.

фактор опасности - повышенный уровень шума, перенапряжение слуховых анализаторов.

приводит к:

- физиологическим последствиям (акустическая травма - например ухудшение слуха; утомление; снижение производительности труда; снижение иммунологической реактивности - человек начинает больше болеть)

- психологические последствия (раздражение и неудобство при речевом общении)

болевой порог шума - 110-120 дБ.

4. аномальное освещение.

источник опасности - среда внутри помещения, монитор.

фактор опасности - недостаток или отсутствие естественного освещения, недостаточная освещенность рабочей зоны, повышенная яркость света, повышенная пульсация светового потока, перенапряжение зрительных анализаторов.

последствия:

- физиологические (при недостатке освещения - утомление зрения и развитие близорукости; при чрезмерном освещении - боль в глазах, раздражение, снижение чувствительности анализатора)

- психологические последствия

- инициирующие (недостаточная освещенность может привести к возникновению несчастных случаев)

5. электромагнитные поля

источником является в большей степени монитор.

факторы опасности: повышенная напряженность электрического и магнитного поля, повышенный уровень электромагнитных излучений

последствия: функциональные нарушения систем организма.

6. ионизирующие излучения

источник - монитор с ЭЛТ

фактор опасности - повышенный уровень ионизирующих излучений

последствия: усталость, головная боль, нарушение сна, аппетита, обмена веществ (в случае если монитор неисправен).

# психофизиологические:

1. тяжелая физическая или умственная работа

источник опасности: применение клавиатуры, мыши. нерациональная организация рабочего места.

факторы опасности: статические физические перегрузки, монотонность труда, умственное перенапряжение.

при статическом напряжении мышц ухудшается кровоснабжение органов; эмоциональное перенапряжение.

2. эмоциональные и нервные перегрузки.

источник: трудовой процесс.

фактор опасности - эмоциональные перегрузки.

- Основные травмы и профессиональные заболевания пользователей КИТ.

1. электротравмы и электроудары

2. нарушение функций зрения (катаракта, близорукость)

3. кожно-мышечные расстройства

4. физиологические нарушения

5. психологические расстройства (синдром компьютерного стресса)

6. информационные неврозы и нервные перенапряжения

- На какие группы подразделяются виды трудовой деятельности пользователей КИТ?

# виды трудовой деятельности при использовании ПК:

а) деятельность, характеризуемая выполнением однообразных ритмичных операций, не требующих большого умственного напряжения.

б) деятельность, связанная с выполнением постоянно повторяющихся логических операций.

в) творческие виды деятельности, требующие принятия решений при отсутствии заранее известного алгоритма

- Какие вы знаете классы опасных и вредных условий труда?

# 4 класса условий труда по степени тяжести труда и напряженности:

1. оптимальные условия труда - условия, которые обеспечивают максимальный уровень работоспособности человека. человек может восстановить свою работоспособность за время обеденного перерыва.

2. допустимые условия работы. значения ОВПФ не превышают допустимых норм. человек восстанавливает свою работоспособность за время отдыха (за ночь).

3. вредные условия труда - присутствует ОВПФ, превышающий норму. развиваются проф.заболевания в легкой форме. этот класс делится на 3 степени.

4. опасные (экстремальные) условия труда - когда развиваются тяжелые формы острых профессиональных заболеваний.

- Что представляет собой гигиеническая классификация труда?

гигиеническая классификация - это отнесение того или иного вида труда к определенному классу труда по степени физ.тяжести и напряженности труда на основании комплекса критериев.

- Источником каких ОВПФ является компьютер и его элементы?

## источники опасных и вредных факторов

- монитор (мягкое рентгеновское излучение)

- мышь (синдром мышки - начинает болеть запястье)

- клавиатура (благодаря клавиатуре, приходится находиться в сидячем положении, чтобы набирать текст)

- системный блок (может служить источником механических повреждений)

- сканеры, принтеры (являются источником шума)

- Объясните понятия «эмоциональное возбуждение» и «эмоционального напряжения».

1. эмоциональное возбуждение - состояние, характеризуемое активацией различных функций организма, повышением готовности к различным неожиданным действиям (в ответ на эмоциогенные факторы), но вне связи с конкретными волевыми актами (т.е. человек себя не контроллирует)

2. эмоциональное напряжение - состояние, характеризуемое активацией различных функций организма в связи с конкретными волевыми актами (например, ожидание опасности).

для пользователя КИТ состояние эмоционального возбуждения не характерно, а характерно эмоциональное напряжение.

эмоциональное напряжение характеризуется двумя типами реакции (зависит от характера человека):

- тормозной тип эмоционального напряжения

- возбудимый тип

- Охарактеризуйте тормозной и возбудимый тип эмоционального напряжения.

Тормозной тип – характеризуется скованностью и замедленностью движений. Специалист не способен с прежней ловкостью производить профессиональные действия. Снижается скорость ответных реакций. Замедляется мыслительный процесс, ухудшается воспоминание, проявляется рассеянность и другие отрицательные признаки, не свойственные данному человеку в спокойном состоянии.

Возбудимый тип – проявляется гиперактивностью, многословностью, дрожанием рук и голоса. Операторы совершают многочисленные, не диктуемые конкретной потребностью действия. Они проверяют состояние приборов, поправляют одежду, растирают руки, в общении с окружающими они обнаруживают раздражительность, вспыльчивость, не свойственную им резкость, грубость, обидчивость.

- Что предполагает проведение аттестации рабочего места?

аттестация рабочего места - это комплексная оценка рабочего места на его соответствие научно-техническому уровню производства, гигиеническим нормам труда и психофизиологическим параметрам работающего.

аттестация проводится на предприятии любой формы собственности, любого вида деятельности, на рабочих местах где есть возможность возникновения ОВПФ.

аттестация не проводится на атомных электростанциях, для высотных работ, в ВУЗах и еще для некоторых других работ.

аттестация проводится на основании постановления кабмина №442 от 1 августа 1992 года.

цель аттестации - это регулирование отношений между собственником предприятия и работающими в направлении реализации их прав на здоровые и безопасные условия труда, льготы и компенсации за работу в опасных и вредных условиях.

- Порядок проведения аттестации рабочего места.

1. приказ по предприятию, в котором указываются сроки аттестации, аттестуемые рабочие места. также в этом приказе формируется состав аттестационной комиссии. в комиссию входят: специалисты; представители отделов охраны труда, кадров, бухгалтерии, труда и зарплаты; представители общественных организаций (профсоюзов).

2. комиссия формирует нормативно-правовую базу, изготавливаются планы размещения рабочих мест.

3. на основе единого тарифно-квалификационного справочника устанавливается соответствие профессий и должностей работающих фактически выполняемым работам.

4. составляется карта условий труда.

5. проводится гигиеническая оценка условий труда

6. оценка организационного и технического уровня рабочего места

7. проводится сокращение или рационализация рабочих мест.

аттестация проводится раз в 5 лет, либо чаще, что должно быть отражено в коллективном договоре.

по результатам аттестации формируется приказ по предприятию, выписки из него помещаются в трудовые книжки работников. материалы аттестации хранятся в архиве 50 лет.

- Кто входит в состав аттестационной комиссии, периодичность проведения аттестации.

в комиссию входят: специалисты; представители отделов охраны труда, кадров, бухгалтерии, труда и зарплаты; представители общественных организаций (профсоюзов).

аттестация проводится раз в 5 лет, либо чаще, что должно быть отражено в коллективном договоре.

- Правила расположения рабочих мест с ПК в помещении.

рабочие места должны располагаться на расстоянии не менее 1 м от стены (монитор на расстоянии не менее чем 1 м от стены) и не меньше 1 м до окон.

расстояние между боковыми поверхностями мониторов должно быть не менее 1.2 м.

расстояние между рядами должно быть не менее 1 м.

расстояние между экраном одного монитора и тыльной стороной другого должно быть не менее 2.5 м.

при необходимости высокой концентрации рабочих мест можно делать перегородки.

рекомендуемые размеры рабочего стола для компьютера: высота - 725 мм, ширина от 600 до 1400 мм, глубина от 800 до 1000 мм. стол должен быть оборудован подставкой для ног. углубление для ног должно быть не менее 400 мм.

рабочее сиденье должно быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте, по углу наклона спинки, по углу наклона подлокотников.

- К какому классу по степени опасности поражения электрическим током должно относиться помещение, в котором выполняются работы с использованием ПК? Какие меры по предупреждению опасности поражения током применяются в помещениях с ЭВМ?

По  степени  опасности  поражения   электрическим   током   помещение должно относиться к помещениям без повышенной опасности. (t > 35°C влажность > 75. Предусмотрены следующие меры электробезопасности: нельзя наличие токопроводящих полов, токопроводящей пыли, возможность одновременного прикосновения к металлическим частям электрооборудования и заземленным металлоконструкциям здания.

трубы должны быть ограждены диэлектрическими щитками.

в помещениях, где эксплуатируется более 5 ЭВМ, на видном и доступном месте устанавливается аварийный резервный выключатель (должен выключать все оборудование кроме освещения).

все провода должны быть проложены в металлических заземленных кожухах.

розетки должны быть евро и с подписанным номиналом; все штепсельные соединения, которые не 220 В, должны быть другого цвета.

- Какие требования по технике безопасности до начала работ с ПК Вы знаете?

2.1. Работник Фирмы при работе с персональным компьютером обязан:

2.1.1. Осмотреть и привести в порядок рабочее место.

2.1.2. Отрегулировать освещенность на рабочем месте, убедиться в достаточности освещенности, отсутствии отражений на экране.

2.1.3. Проверить правильность подключения оборудования в электросеть.

2.1.4. Проверить исправность проводящих проводов и отсутствие оголенных участков проводов.

2.1.5. Убедиться в наличии защитного заземления.

2.1.6. Протереть салфеткой поверхность экрана и защитного фильтра.

2.1.7. Убедиться в отсутствии дискет в дисководах процессора персонального компьютера.

2.1.8. Проверить правильность установки стола, стула, подставки для ног, пюпитра, положения оборудования, угла наклона экрана, положение клавиатуры, положение «мыши» на специальном коврике, при необходимости произвести регулировку рабочего стола и кресла, а также расположение элементов компьютера в соответствии с требованиями эргономики и в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела.

2.2. Работнику Фирмы при работе с персональным компьютером запрещается приступать к работе при:

2.2.1. Отсутствии защитного экранного фильтра класса «полная защита».

2.2.2. Отсутствии специальной вилки с подключением заземления.

2.2.3. Обнаружении неисправности оборудования.

2.2.4. При размещении персональных компьютеров в ряд на расстоянии менее 1,2  м, при расположении рабочих мест с компьютерами в колонку на расстоянии менее 2,0 м, при рядном расположении дисплеев экранами друг к другу.

2.3. Работнику запрещается производить протирание влажной или мокрой салфеткой электрооборудование, которое находится под напряжением (вилка вставлена в розетку). Влажную или любую другую уборку производить при отключенном оборудовании.

2.4. Работник обязан сообщить руководителю подразделения, службы или участка об обнаруженной неисправности оборудования.

Не пользоваться неисправным оборудованием

Приступить к работе после устранения нарушений в работе или неисправностей оборудования.

2.5. Монтаж сетей 36, 220 и 380 В для подключения электрооборудования производит электротехнический персонал (электрослесарь, электротехник).

2.6. Работник производит включение электрооборудования в сеть путем вставки исправной вилки в исправную специальную розетку для ПК.

2.7. Работник должен убедиться, что включение оборудования никого не подвергает опасности.

2.8. Работник не должен разрешать работать лицам, не имеющим допуска к работе с опасным оборудованием или персональным компьютером.

- Какие виды инструктажей по вопросам охраны труда проводятся на предприятиях отрасли?

должны быть инструктажи и обучение. инструктажи производятся в соответствии с ДНАОП 0.0.4.12.99. согласно нему, существуют инструктажи вводный, первичный на рабочем месте, повторный, целевой и внеплановый.

первичный на рабочем месте - в отличие от вводного, уже с учетом специфики оборудования.

раз в пол-года - повторный инструктаж.

факт инструктажа должен фиксироваться в специальном журнале.

- Основные меры защиты от поражения электрическим током.

# основные меры защиты от поражения током:

1. обеспечение недоступности токоведущих частей (изоляция или размещение их на недоступной высоте)

2. электрическое разделение сети - разделение сети на отдельные электрически не связанные между собой участки с помощью специальных разделительных трансформаторов

3. применение малых напряжений

4. выравнивание потенциалов

5. защитное заземление и зануление.

- Что такое зануление, его область применения и принцип действия.

защитное зануление - преднамеренное соединение частей электроустановки с глухозаземленной нейтралью генератора.

принцип действия зануления - превращение замыкания на корпус в однофазное короткое замыкание, в результате чего срабатывает максимальная токовая защита и отключается поврежденный участок сети.

- Что такое заземление, его область применения и принцип действия.

защитное заземление - это преднамеренное электрическое соединение частей электроустановки, которые могут оказаться под напряжением, с землей. область применения: в сетях до 1000 вольт с изолированной нейтралью, а также в сетях выше 1000 вольт с любым режимом нейтрали.

- Какие Вы знаете категории по тяжести труда? К какой категории относится работа пользователя КИТ?

Понятие тяжести труда примениемо как к физическому, так и умственному труду. Критерии оценки тяжести труда основаны на использовании трёх функциональных состояний организма: нормальное, пограничное и патологическое. В соответствии с этим определены 6 категорий тяжести труда:

•     работы, выпоняемые при оптимальных условиях и оптимальной величине физической, умственной и нервно-эмоциональной нагрузки;

•     работы выпоняемые в условиях когда ПДК (ПДУ) не превышают требований нормативно-технической документации. Работоспособность почти не нарушается;

•     работы в условиях, когда у здоровых людей возникают реакции, свойственные пограничному состоянию организма;

•     работы, при которых воздействие вредных факторов приводит к более глубокому пограничному состоянию (состояние предзаболевания);

•     работы в условиях, когда у человека возникают реакции, характерные для патологического состояния;

•     работы в крайне неблагоприятных условиях. При этом патологические реакции могут привести к нарушению деятельности важных органов.

- Какую из систем искусственного освещения нельзя применять в помещениях с ПК? Какие нормы по освещению помещения с ПК Вы знаете?

Понятие тяжести труда примениемо как к физическому, так и умственному труду. Критерии оценки тяжести труда основаны на использовании трёх функциональных состояний организма: нормальное, пограничное и патологическое. В соответствии с этим определены 6 категорий тяжести труда:

•     работы, выпоняемые при оптимальных условиях и оптимальной величине физической, умственной и нервно-эмоциональной нагрузки;

•     работы выпоняемые в условиях когда ПДК (ПДУ) не превышают требований нормативно-технической документации. Работоспособность почти не нарушается;

•     работы в условиях, когда у здоровых людей возникают реакции, свойственные пограничному состоянию организма;

•     работы, при которых воздействие вредных факторов приводит к более глубокому пограничному состоянию (состояние предзаболевания);

•     работы в условиях, когда у человека возникают реакции, характерные для патологического состояния;

•     работы в крайне неблагоприятных условиях. При этом патологические реакции могут привести к нарушению деятельности важных органов.

- Требования к уровню шума и микроклимату при работе с ПК.

источники - оборудование и люди.

фактор опасности - повышенный уровень шума, перенапряжение слуховых анализаторов.

приводит к:

- физиологическим последствиям (акустическая травма - например ухудшение слуха; утомление; снижение производительности труда; снижение иммунологической реактивности - человек начинает больше болеть)

- психологические последствия (раздражение и неудобство при речевом общении)

болевой порог шума - 110-120 дБ.

аномальный микроклимат (температура, влажность, скорость движения воздуха).

источники - среда внутри помещения.

факторы опасности, которые с этим связаны: повышенная или пониженная температура воздуха, влажность, повышенная подвижность воздуха.

- К какой категории по пожаровзрывоопасности производства и степени огнестойкости зданий должны относиться помещения, где размещаются ПК? Какие нормы пожаробезопасности установлены для помещений с ПК?

в любых помещениях должна быть определена категория по взрывопожаробезопасности согласно ОНТП 24-86.

по пожаро- и взрывоопасности помещения к ЭВМ относится к категории В (пожароопасное, но не взрывоопасное. помещения, где находятся легковоспламеняющиеся горючие материалы).

по классу помещений, помещение с ЭВМ  относится к категории П-IIа (П - пожароопасная зона; в ней находятся твердые вещества, которые горят при наличии источника возгорания; сами по себе не горят).

помещение, где установлены компьютеры, должно быть 1 или 2 степени огнестойкости (кирпич или железобетонные перекрытия). огнестойкость - способность конструкции сохранять сво. работоспособность при пожаре.

пол должен быть диэлектрический, высотой пол-метра, и разделен на секции с невозгораемыми перегородками. перегородки должны быть съемными. каждая секция должна быть снабжена своей сигнализацией - датчиком, который реагирует на дым.

должен быть оснащен автоматической пожарной сигнализацией из расчета 2 дымоизвещателя на 20 м2, но не менее двух в помещении.

норма - 2 огнетушителя на 20 м2, но не менее двух в помещении. огнетушители должны быть только углекислотными, т.к. пенные огнетушители - на основе воды - т.е. являются проводником. порошковые - разъедают, т.е. могут повредить дорогостоящую технику.

должен быть план эвакуации; эвакуационные выходы должны быть открытые.

- Какой цикл имеет работоспособность человека?(конспект)

- Организация рабочего места пользователя ПК.

на одно рабочее место, оснащенное ПК, должно приходиться не менее 6 м2 и 20 м3.

на рабочее место без ЭВМ должно приходиться не менее 4.5 м2 и 15 м3.

эти нормы не распространяются на места в ВУЗах, т.к. работа - 8 часов, а обучение значительно меньше.

# нормы расположения рабочих мест:

рабочие места должны располагаться на расстоянии не менее 1 м от стены (монитор на расстоянии не менее чем 1 м от стены) и не меньше 1 м до окон.

расстояние между боковыми поверхностями мониторов должно быть не менее 1.2 м.

расстояние между рядами должно быть не менее 1 м.

расстояние между экраном одного монитора и тыльной стороной другого должно быть не менее 2.5 м.

при необходимости высокой концентрации рабочих мест можно делать перегородки.

рекомендуемые размеры рабочего стола для компьютера: высота - 725 мм, ширина от 600 до 1400 мм, глубина от 800 до 1000 мм. стол должен быть оборудован подставкой для ног. углубление для ног должно быть не менее 400 мм.

рабочее сиденье должно быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте, по углу наклона спинки, по углу наклона подлокотников.

на рабочем месте должен быть пюпитр для бумаг (подставка).

расстояние от глаз до монитора рассчитываетс по следующей формуле:

L=Atanα2

где A - половина ширины экрана, а α - это оптимальный угол зрения (он равен ±30°)

14-15" - до 700 мм

17" - 700-800 мм

19" - 800-900 мм  21" - 900-1000 мм

- Режимы труда и отдыха пользователя КИТ.

| категория работ | группа работ |  |  | перерыв |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А, кол-во знаков | Б, кол-во знаков | В, кол-во часов |  |
| 1 | до 20 тыс | до 15 тыс | до 2 | 20 мин |
| 2 | 20-40 тыс | 15-30 тыс | 2-4 | 40 мин |
| 3 | > 40 тыс | > 30 тыс | > 4 | 60 мин |

для 1 категории перерывы идут по 10 минут - через 2 часа после начала работы и через 2 часа после обеденного перерыва.

для 2 категории перерывы по 15 минут - через 2 часа после начала работы, через 1.5 часа после обеденного перерыва и 10 минут через 2.5 часа после обеденного перерыва. либо ежечасно по 5-10 минут.

для 3 категории перерывы по 20 минут - через 2 часа после начала работы, через 1.5 и 2.5 часа после обеденного перерыва. либо ежечасные перерывы по 5-15 минут.

- Пожарная безопасность помещений, в которых эксплуатируются ЭВМ.

в любых помещениях должна быть определена категория по взрывопожаробезопасности согласно ОНТП 24-86.

по пожаро- и взрывоопасности помещения к ЭВМ относится к категории В (пожароопасное, но не взрывоопасное. помещения, где находятся легковоспламеняющиеся горючие материалы).

по классу помещений, помещение с ЭВМ  относится к категории П-IIа (П - пожароопасная зона; в ней находятся твердые вещества, которые горят при наличии источника возгорания; сами по себе не горят).

помещение, где установлены компьютеры, должно быть 1 или 2 степени огнестойкости (кирпич или железобетонные перекрытия). огнестойкость - способность конструкции сохранять сво. работоспособность при пожаре.

пол должен быть диэлектрический, высотой пол-метра, и разделен на секции с невозгораемыми перегородками. перегородки должны быть съемными. каждая секция должна быть снабжена своей сигнализацией - датчиком, который реагирует на дым.

должен быть оснащен автоматической пожарной сигнализацией из расчета 2 дымоизвещателя на 20 м2, но не менее двух в помещении.

норма - 2 огнетушителя на 20 м2, но не менее двух в помещении. огнетушители должны быть только углекислотными, т.к. пенные огнетушители - на основе воды - т.е. являются проводником. порошковые - разъедают, т.е. могут повредить дорогостоящую технику.

должен быть план эвакуации; эвакуационные выходы должны быть открытые.

- Чем характеризуется тяжесть и напряженность труда пользователя КИТ.

1. тяжелая физическая или умственная работа

источник опасности: применение клавиатуры, мыши. нерациональная организация рабочего места.

факторы опасности: статические физические перегрузки, монотонность труда, умственное перенапряжение.

при статическом напряжении мышц ухудшается кровоснабжение органов; эмоциональное перенапряжение.

2. эмоциональные и нервные перегрузки.

источник: трудовой процесс.

фактор опасности - эмоциональные перегрузки.