теория управления

Гвоздинский Анатолий Николаевич. (проф. кафедры искуственного интеллекта)

литература:

1. Гвоздинский. Керування в біомедичних системах. учебное пособие в 2 частях. 1 часть - эл-ты теории управления. 1997г.

2. Попович М.Г., Ковальчук О.В. Теорія автоматичного регулювання і керування. 1997г.

3. методические указания к практ.занятиям по курсу теория управления. Гвоздинский. 2000г.

4. методические указания к самост.работе по курсу теория управления. Гвоздинский. 2005г.

5. метод.указания к лаб.работам по курсу современная теория управления. 2003г.

основные определения и понятия курса теория управления

теория управления изучает принципы построения и методы работы систем управления.

система управления - совокупность взаимосвязанных между собой эл-тов, выполняющих ф-ю управления.

управление - целенаправленное воздействие управляющего устройства на объект управления любой физической природы.

общая наука об управлении в живых организмах и механизмах - кибернетика. отцом этого слова является американский математик Норберт Виннер. он же выдал и идею компьютера.

объект управления - как правило, техническое устройство (аппарат и т.п), обладающее определенными свойствами.

управляющее устр-во - эл-т с-мы, кот. на основании исходной информации и "рабочей" информации вырабатывает управляющий сигнал.

информационная с-ма - устр-во преобразования выходного, как правило не электрического, сигнала в электрический.

в системах различают исходную (априори; информация, которой располагают до начала ф-ционирования с-мы) (вектор X) и "рабочую" информацию (кот. вырабатывается в период функционирования с-мы) (вектор Y). вектор u - сигнал управления. вектор F - внешнее возмущение (нежелаемый сигнал внешней среды, воздействующий на с-му).

Xобратной_связи - сопоставляется с информацией априори...

вектор Y отражает состояние с-мы (совокупность параметров, характеризующих состояние объекта управления. как правило, это управляемые величины).

вектор х (информация на входе) - совокупность задающих параметров (заданных величин).

система в общем функционирует так:

под воздействием возмущения  выходной параметр может отклоняться от заданного значения . величина отклонения может изменяться и подается на вход управляющего устр-ва. там сигнал сопоставляется с заданным и в зависимости от величины рассогласования в управляющем устр-ве выраб сигнал управления , кот. воздействуя на объект управления устраняет рассогласование.

краткая история. первые автоматические устр-ва, отрабатывающие принцип управления по отклонению были изобретены русским изобретателем Ползуновым И.И. и английским изобретателем Джеймсом Уаттом во второй пол.18 века.

первые электромагнитные регуляторы - изобретены во 2 пол.19 века. первые научные основы теории были заложены профессором Вышнеградским.

в своей истории теория управления прошла 3 периода:

1. период детерминизма - характеризуется описанием динамики систем с помощью аппарата высшей алгебры и мат.анализа.

2. период стохастичности - учет случайного характера процессов в с-мах и использование теории вероятности и мат.статистики. в теории управления появилось направление "статистическая динамика".

3. период адаптации - характерен тем, что изменяются некоторые параметры, структура и алгоритмы ф-ционирования с-мы в зависимости от условий внешней среды.

______

Converted and adapted for DOC format on 14.03.2006, 19:39 using PSW2DOC script v1.3 (c) 2006 Deathdemon aka Chervov Dmitry >:-)