ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ФУНКЦИИ И ИХ СВОЙСТВА

передаточная функция - это отношение изображений по Лапласу выходной величины к входной при нулевых начальных условиях и при условии отсутствия других входных воздействий, кроме рассматриваемого.

система считается работоспособной, если

любая передаточная функция является дробно-рациональной.

полином при выходной координате А(р) носит название характеристического полинома.

коэффициенты полиномов числителя и знаменателя являются действительными (вещественными) числами.

корни полинома числителя, при которых , называются нулями передаточной функции, а корни полинома знаменателя, при которых , называются полюсами передаточной функции. как нули, так и полюсы в общем являются комплексными числами. как нули, так и полюсы могут быть кратными.

алгебра передаточных функций

современные системы управления включают в себя множество элементов и звеньев, которые связаны между собой различным образом. существуют последовательное, параллельное, встречно-параллельное (с контуром обратной связи) соединения.

передаточная функция последовтелного соединения звеньев равна произведению их передаточных функций. передаточная функция параллельного соединения звеньев равна сумме передаточных функций этих звеньев.

- уравнение связи сигнала

рассматриваемая структурная схема с контуром обратной связи называется замкнутой системой.

поэтому если мы будем рассматривать отношение выход-вход, то этим мы определим передаточную функцию замкнутой системы.

при определении  используя принцип суперпозиции, мы будем мысленно исключать на период рассмотрения некоторые сигналы или контуры.

исходя из этого, мы определяем отношение выход-вход , исключая (приравнивая 0) сигналы :

- полученная схема по существу является каналом прямой связи, который называется каналом управления, и он является разомкнутой системой по отношению к ранее рассмотренной.

теперь рассмотрим замкнутую систему с контуром обратной связи по отношению к сигналу

(10)

в этой формуле + для отрицательной ОС, - для положительной

в результате структурных преобразований мы получили передаточную ф-цию замк. с-мы по отношению к одному из входных сигналов, а именно

______

Converted and adapted for DOC format on 15.05.2006, 23:24 using PSW2DOC script v1.4 (c) 2006 Deathdemon aka Chervov Dmitry >:-)