если есть необходимость получить частотную характеристику  системы, состоящей из множества последовательно соединенных звеньев, то

операцию умножения можно заменить на операцию сложения путем логарифмирования

- логарифмическая амплитудная характеристика (ЛАХ)

считается, что изменение амплитуды в 10 раз равно одному децибелу.

ЛАХ измеряется в децибелах на декаду.

(- аппроксимация спирали)

ТИПОВЫЕ ЗВЕНЬЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

к типовым (элементарным) относятся звенья, которые описываются уравнениями порядков 0, 1 или 2. исходя из этого, типовые звенья имеют такого типа оператор:

в зависимости от вида выходного оператора, звенья делятся на:

- позиционные

- интегрирующие

- дифференцирующие

рассмотрим эти классы с точки зрения их математических моделей:

позиционные:

к позиционным звеньям относятся звенья, имеющие оператор порядков 0, 1 и 2, в которых при нулевом порядке оператор = 1.

в зависимости от знака единицы в операторе, звенья называют с положительным или отрицательным статизмом.

интегрирующие:

- в них связь выход-вход выражается через интеграл

дифференцирующие:

позиционные звенья. они бывают порядков 0, 1 и 2.

уравнения нулевого порядка:

звенья первого порядка:

если анализировать переходную и импульсную переходную хар-ки, то видно, что при подаче на вход мгновенного сигнала в виде единичной ступеньки или единичного мгновенного импульса, на выходе сигнал изменяется по экспоненте, то есть величина максимума или минимума достигается  по истечении некоторого времени.

это значит, что при мгновенном изменении сигнала на входе, на выходе сигнал изменяется по инерции, поэтому эти звенья получили название инерционных первого порядка, а по виду h(t) и W(t) они называются еще апериодическими звеньями первого порядка.

если анализировать характеристику , то можно сделать вывод, что звено первого порядка является фильтром низких частот.

исходя из эквивалентных схем, отражающих физические процессы в этом звене, такие звенья еще называются одноемкостными звеньями.

______

Converted and adapted for DOC format on 30.05.2006, 11:51 using PSW2DOC script v1.4 (c) 2006 Deathdemon aka Chervov Dmitry >:-)