УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

под устойчивостью понимают способность системы находиться в одном из равновесных состояний.

может быть одно из равновесных состояний - устойчивых или неустойчивых.

на рис. 1 точка А отражает неустойчивое равновесное состояние. точка В - устойчивое равновесное состояние.

если под внешним воздействием система выходит из состояния покоя и в него больше не возвращается, то состояние называется неустойчивым. и если возвращается - устойчивым.

для исследования проблемы устойчивости необходимо иметь динамическую модель системы, т.е. диф.уравнение.

исходя из уравнения (1) можно сделать вывод, что движение системы может быть двух видов: вынужденное (когда x(t) не равно 0) и свободное (x(t) = 0).

решение уравнения (1) Y(t) включает в себя два - общее решение однородного уравнения + частное решение неоднородного:

внутренние динамические свойства проявляются при свободном движении системы, т.е. как она себя ведет при отсутствии внешнего воздействия.

- переходная составляющая.

- установившаяся составляющая.

уравнение (4) - характеристическое уравнение. его корни определяют вид переходного процесса.

- корни характеристического уравнения. они дают составляющую общей траектории движения. каждый корень дает свою составляющую. корни являются комплексно-сопряженными:

рассмотрим характер переходной составляющей при различных значениях этих корней:

вывод:

когда корень вещественный отрицательный, процесс апериодический сходящийся.

когда корень положительный, процесс апериодический расходящийся.

если корни мнимые, в системе автоколебательный процесс (незатухающий).

если корни комплексно-сопряженные - в общем процессы колебательные, но их характер определяется знаком вещественной части корня. если он положительный (рис.4), то процесс колебательный, расходящийся. если знак отрицательный, то процесс - колебательный, сходящийся (затухающий) (рис.5).

общий вывод:

таким образом, устойчивость - это свойство успокаиваться при свободном движении. следовательно, устойчивой система будет тогда, когда в ней происходят сходящиеся или затухающие процессы.

из всего вышеизложенного вывод: необходимым, но не достаточным условием устойчивости системы любого порядка является отрицательность вещественных частей корней. если корни чисто мнимые, то система находится на границе устойчивости (и не сходится, и не расходится, идет автоколебательный процесс).

если преобразовать выражение (9) к стандартной форме записи, то получим уравнение с положительными коэффициентами.

если выражение (10) подставить в выражение (8) и привести его к стандартной форме, то после преобразования получим уравнение с положительными коэффициентами.

отсюда вывод: отрицательность вещественных частей корней порождает положительность коэффициентов характеристического уравнения. следовательно, необходимым условием устойчивости системы является положительность коэффициентов характеристического уравнения системы.

если =0, это значит, что один из корней - чисто мнимый. в этих условиях один из коэффициентов в характеристическом уравнении равен 0. то есть этот член полинома отсутствует (то есть автоколебательный процесс в системе можно распознать сразу по виду уравнения).

комплексная плоскость корней:

если все корни расположить в плоскости корней, то все "устойчивые" корни будут располагаться в левой полуплоскости (рис.6), а если хоть один из них попадет на мнимую ось, это будет свидетельством того, что система находится на границе устойчивости. отсюда вывод: необходимым условием устойчивости системы является расположение всех корней в левой полуплоскости (полуплоскость устойчивых корней, или полуплоскость устойчивости).

______

Converted and adapted for DOC format on 30.05.2006, 11:51 using PSW2DOC script v1.4 (c) 2006 Deathdemon aka Chervov Dmitry >:-)