4) методы анализа производственного травматизма

существует несколько методов анализа производственного травматизма. первый из них - статистический. основан на анализе статистического материала по травматизму, который содержится в актах по форме Н-1 и в отчетах предприятий. метод дает возможность количественно и качественно оценить уровень травматизма, посредством двух показателей - коэффициента частоты и коэффициента тяжести. коэффициент частоты К=N/P * 1000

N - количество случаев потери трудоспособности на 1 день и более

P - списочный состав, работающий в отчетном периоде (т.е. все работники предприятия)

коэффициент частоты выражает число несчастных случаев на 1000 работающих в отчетном периоде.

коэффициент тяжести К=Т/n.

где Т - суммарное время нетрудоспособности по больничным листам. n - число учитываемых несчастных случаев в отчетном периоде. коэффициент тяжести выражает среднее число дней нетрудоспособности, приходящихся на 1 несчастный случай в отчетном периоде. следует отметить, что коэффициент тяжести не учитывает тяжелые случаи и случаи со смертельным исходом.

также вводится коэффициент минимальных материальных потерь К=К*К

разновидностями статистического метода являются групповой и топографический.

при групповом травмы группируются по однородным признакам (по возрасту, квалификации, специализации..)

топографический - несчастные случаи наносятся условными значками на план расположения оборудования.

следующий метод - монографический - основан на детальном расследовании всех обстоятельств каждого несчастного случая.

эргономический - заключается в комплексном изучении системы человек-машина-среда.

экономический - основан на определении экономического ущерба от травматизма.

метод анкетирования

5) расследование и учет несчастных случаев на производстве

согласно статье 22 закона Украины "об охране труда" а также ДНАОП 0.00-4.03-01 производится расследование и учет несчастных случаев на производстве (действие данного закона распространяется на всех лиц, включая лиц без гражданства и т.д.).

расследованию подлежат ухудшение состояния здоровья, ранения, травмы, острые профессиональные заболевания, отравления, тепловые удары, ожоги, обморожения, утопления, поражения электрическим током, молнией, ионизирущим излучением и другие поражения, полученные вследствие аварий, стихийных бедствий, пожаров, контакта с животными, которые привели к потере трудоспособности на 1 рабочий день и более.

по итогам расследования комиссии предприятия, которая назначается руководителем приказом по предприятию, определяется, является ли несчастный случай связанным с производством или нет. если несчастный случай связан с производством, оформляется акт по форме Н-1, если не связан - акт по форме НТ (непроизводственный травматизм).

произошел несчастный случай.

если он привел к смерти -> специальное расследование

если не привел к смерти -> определяется, является ли несчастный случай групповым (2 человека и более)

если да -> специальное расследование

если нет -> определяется, работник исчез при исполнении трудовых обязанностей или нет

если да -> специальное расследование

если нет -> обычное расследование

если несчастный случай привел к тяжелым последствиям, в том числе, возможно, инвалидность -> обычное расследование

случаи, связанные с производством, и на которые оформляется акт по форме Н-1:

- нахождение на рабочем месте, на территории предприятия с момента прихода работника на предприятие до его выхода

- по поручению работодателя в нерабочий день, во время отпуска, выходные и праздничные дни

- приведение в порядок инструментов, средств защиты, одежды, перед началом работы и после ее окончания

- поездки на работу или с работы на транспортном средстве предприятия

- использование собственного транспорта в интересах предприятия (по распоряжению работодателя)

- ликвидации аварий, пожаров, стихийных бедствий на производственных объектах

- оказание предприятиям шефской помощи

- передвижение работника к (между) объектами обслуживания по утвержденному графику

- передвижение к месту командировки или в обратном направлении согласно командировочному удостоверению

действия работодателя при обычном расследовании:

1. уведомляет о несчастном случае в соответствующие учреждения (рабочий орган фонда социального страхования от несчастного случая, органы пожарной охраны, и если потерпевший работает на другом предприятии, то данное предприятие)

2. издает приказ о создании комиссии, в состав комиссии входит не менее трех лиц: председатель (руководитель или специалист службы охраны труда), руководитель структурного подразделения, представитель профсоюза, представитель санитарно-эпидемиологической службы, работник отдела кадров, работник отдела труда и заработной платы

3. организует расследование - обеспечивает комиссию помещением, средствами связи, транспортом, бумагой и т.д.

4. рассматривает и утверждает материалы расследования в течение суток после их получения от комиссии. рассматривает и утверждает акты по форме Н-1 или НТ

5. регистрирует несчастный случай

6. передает в течение суток утвержденные материалы в соответствующие органы - руководителю службы охраны труда (затем эти акты хранятся там 45 лет), территориальному органу госнадзорохрантруда, профсоюзу, фонду социального страхования от несчастного случая, потерпевшему или членам его семьи.

7. направляет уведомление о несчастном случае в течение 10 дней всем организациям и лицам, участвовавшим в данном расследовании

специальное расследование:

к нему относятся случаи со смертельным исходом и групповые. заполняется акт специального расследования в 6 экземплярах, проводится по схеме обычного расследования, включая органы прокуратуры.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1) понятия "электротравматизм" и "электротравма". действие электрического тока на организм человека.

2) виды поражения человека электрическим током

3) факторы, влияющие на результат поражения человека электрическим током

4) сопротивление тела человека электрическому току

1) понятия "электротравматизм" и "электротравма". действие электрического тока на организм человека.

электротравма - это травма, вызванная действием электрического тока или электрической дуги

электротравматизм - это явление, которое характеризуется совокупностью электротравм, возникающих в производственных ситуациях

действие электрического тока:

- термическое - действие проявляется в ожогах наружных и внутренних участков тела, нагреве до высокой температуры кровеносных сосудов

- электролитическое - в разложении крови и другой органической жидкости, вызывая значительные нарушения их физико-химического состава

- биологическое - выражается в раздражении и возбуждении живых тканей организма, что сопровождается непроизвольным судорожным сокращением мышц, в том числе мышц сердца и легких

механическое действие тока - это расслоение, разогрев и другие повреждения тканей организма

2) виды поражения человека электрическим током

различают два основных вида поражения: электрические травмы и электрические удары.

электрические травмы - это четко выраженные нарушения целостности тканей организма, вызванные действием электрического тока или электрической дуги. обычно это поверхностные нарушения кожи

виды электротравм:

- ожоги. различают три вида ожогов: токовый ожог - при прохождении тока непосредственно через тело человека; дуговой - обусловлен воздействием на тело человека электрической дуги; смешанный - результат действия двух предыдущих

- электрические метки (знаки) - четко очерченные пятна серого или иногда белого цвета на поверхности кожи. часто имеют круговую или овальную форму с углублением в центре.

- электрометаллизация кожи - проникновение в кожу мельчайших частичек расплавленного под действием электрической дуги металла. поврежденный участок имеет жесткую шероховатую поверхность; иногда встречаются покраснения.

- электроофтальмия - результат поражения сетчатки глаза под воздействием электрического тока

- механические повреждения - является следствием непроизвольного сокращения мышц под действием тока. могут произойти разрывы кожи, кровеносных сосудов, нервных тканей; иногда наблюдались и вывихи и переломы костей.

электрический удар - возбуждение живых тканей электрическим током, сопровождающееся непроизвольным судорожным сокращением мышц.

______

Converted and adapted for DOC format on 23.10.2006, 23:33 using PSW2DOC script v1.5 (c) 2006 Chervov Dmitry aka Deathdemon >:)

Последние конспекты всегда можно найти по адресу http://deathdemon.int.ru/lectures/