поражения электрическим током:

1. непосредственное прикосновение к частям оборудования под напряжением

2. прикосновение к частям оборудования, которые случайно оказались под напряжением (из-за какой-то неполадки)

3. прикосновение к неметаллическим предметам, которые оказались под напряжением

4. поражение через дугу

причины поражения электрическим током - несоблюдение правил техники безопасности и т.п.

электрический ток разделяется на ощутимый, отпускающий, неотпускающий, фибриляционный.

ощутимый - ток, вызывающий ощутимое раздражение при прохождении через организм. пороговый ощутимый - наименьшее значение, вызывающее ощутимое раздражение. для человека пороговым ощутимым при переменном токе является ток 0.6-1.5 мА, при постоянном токе - 5-7 мА.

отпускающий - ток, при прокождении через организм, вызывающий судорожные сокращения мышц, но при этом человек в состоянии самостоятельно освободиться от воздействия тока. пороговый отпускающий при переменном токе - до 10 мА, при постоянном - до 50 мА.

неотпускающий - вызывающий при прохождении через тело непреодолимые судорожные сокращения мышц. пороговый неотпускающий при переменном токе - 10-15 мА, при постоянном - 50-80 мА.

фибриляционный - ток, вызывающий при прохождении через организм фибриляцию сердца (фибриляция - хаотические разновременные сокращения волокон сердечной мышцы, при которых сердце не в состоянии пропускать кровь по сосудам). при постоянном и переменном токе - от 100 до 300 мА.

3) факторы, влияющие на результат поражения человека электрическим током

большое влияние на исход поражения электрическим током оказывает путь протекания через тело человека. самый опасный путь - правая рука - нога.

на втором месте - левая рука - ноги.

далее - рука - рука, нога - нога, голова - ноги.

длительность прохождения:

чем продолжительнее действие тока, тем больше вероятность тяжелого и смертельного исхода. это происходит за счет уменьшения сопротивления тела человека.

род и частота тока. постоянный ток примерно в 4-5 раз безопаснее переменного частотой в 50 Гц. при высоких напряжениях с 400-500 вольт - опасность обоих родов тока одинакова. постоянный ток в 120 вольт оказывает воздействия примерно такой же тяжести, как переменный ток в 42 вольта.

4) сопротивление тела человека электрическому току

электрическое сопротивление различных частей тела неодинаково.

при расчетах берется т.н. усредненное значение удельного сопротивления тела - 1 КОм. наибольшее удельное сопротивление имеет кожа человека. состоит из рогового слоя (толщина до 2 мм), который состоит из двух основных слоев - наружного (эпидермис) и внутреннего (дерма).

эквивалентная схема сопротивления тела человека:

R - внутреннее сопротивление. принимаем чисто активным и зависящим от длины и поперечного сечения участка тела, по которому проходит ток. также оказывает влияние площадь и плотность контактов.

R - наружное сопротивление.

С - емкость.

- частота тока.

растекание тока при замыкании на землю. напряжение прикосновения и шага. классификация помещений по степени опасности поражения человека электрическим током.

заземлитель - проводник или группа соединенных между собой проводников, находящихся в земле. заземлитель может быть одиночный или групповой.

электрическим замыканием на землю называется случайное электрическое соединение токоведущей части непосредственно с землей или с заземленными частями.

напряжением относительно земли называется напряжение точки земли, находящейся вне зоны растекания тока замыкания на землю, т.е. точки, потенциал которой может быть условно принят равным 0.

стекание тока в землю происходит через проводник, находящийся с ней в непосредственном контакте. такой контакт может быть случайным или преднамеренным. во всех случаях происходит резкое снижение потенциала (напряжения относительно земли). т.е. с заземлившейся токоведущей части до значения, равного произведению тока на сопротивление заземлителя: U=IR. это явление используют как меру защиты от поражения тока при случайном появлении напряжения на металлических нетоковедущих частях, которые с этой целью заземляют.

форма заземляющего электрода, состав грунта, электрические свойства грунта могут быть различными. для упрощения анализа электрического поля сделаем следующие упрощения: заземлитель имеет форму полусферы, грунт однородный и изотропный (изотропный - свойства во всех направлениях одинаковы), удельное электрическое сопротивление грунта во много раз больше удельного электрического сопротивления материала заземлителя. в грунте ток распределяется равномерно, линии тока направлены по радиусам от центра полусферы, перпендикулярно поверхности заземлителя. т.е. образуются полусферические эквипотенциальные поверхности.

ток в грунте распределяется по гиперболическому закону.

область грунта, в которой потенциал точек близок к 0 (т. В), называется электротехнической землей. для сети напряжением 380/220 вольт эквипотенциальная земля начинается в радиусе 20 метров от точки замыкания, т.е. поле замыкания равно 20 метрам.

______

Converted and adapted for DOC format on 23.10.2006, 23:33 using PSW2DOC script v1.5 (c) 2006 Chervov Dmitry aka Deathdemon >:)

Последние конспекты всегда можно найти по адресу http://deathdemon.int.ru/lectures/