защитное отключение

защитное отключение - это система защиты, автоматически отключающая электроустановки при возникновении опасности поражения электрическим током. защитное отключение применяется в:

- электроустановках с изолированной нейтралью, к которым предъявляются повышенные требования безопасности, в дополнение к устройству заземления.

- в электроустановках с глухозаземленной нейтралью, напряжением до 1000 В, взамен присоединения корпусов оборудования к заземленной нейтрали, если это присоединение (зануление) встречает затруднения.

- в передвижных установках, в условиях вечной мерзлоты, скалистого грунта, если заземление не может быть выполнено в соответствии с требующимся заземлением.

основные качества защитного отключения и осуществляемая защита зависят от тип-схем: схема на напряжение относительно земли, схема на токи замыкания на землю, схема на напряжение нулевой последовательности, схема на напряжение фазы относительно земли, схема на токи нулевой последовательности.

схема на токи замыкания на землю:

1 - реле

2 - катушка кондактера.

если происходит пробой изоляции в электроустановке, через катушку реле проходит ток, при этом реле размыкает цепь катушки кондактера, в результате чего отключается питание электроустановки.

достоинства этой схемы - простота и отсутствие вспомогательного заземлителя (для схемы на напряжение от "шара" идет еще один заземлитель)

недостатки - отсутствие самоконтроля и невозможность включения реле при непосредственной связи корпуса с заземленными металлическими конструкциями.

ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ ТРУДА

МИКРОКЛИМАТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

1) параметры микроклимата и их влияние на организм человека

2) нормализация параметров микроклимата

3) нормирование параметров микроклимата. оптимальные допустимые условия

4) общие мероприятия и средства нормализации параметров микроклимата

5) вентиляция производственных помещений

6) кондиционирование

вопрос на самостоятельную работу:

влияние вредных веществ на организм человека. классификация и нормирование.

1) параметры микроклимата и их влияние на организм человека

к параметрам микроклимата относятся температура, влажность, скорость движения воздуха, тепловое излучение от нагретых поверхностей.

терморегуляция - свойство человеческого организма поддерживать тепловой баланс. отдача тепла осуществляется тремя основными способами - конвекцией, испарением и излучением.

2) нормализация параметров микроклимата

нормализация параметров микроклимата осуществляется в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 ("Нормализация параметров микроклимата. Воздух рабочей зоны") и ДСН 3.3.6.042-99 ("Державні санітарні норми нормалізації параметрів мікроклімату"). нормализацию этих параметров осуществляют для оптимальных и допустимых условий.

оптимальные (комфортные) условия - такие условия, при которых при длительном и систематическом влиянии имеет место наивысшая работоспособность и хорошее самочувствие.

допустимые условия - такие условия, которые при длительном и систематическом влиянии допускают возможность напряженной работы механизма терморегуляции, которая не выходит за границы возможностей организма.

оптимальные и допустимые условия определяются для различных категорий работ, тяжести и напряженности трудового процесса, в теплый и холодный период года.

виды работ:

1. легкие

Iа - 90-120 ККал/час, 22-24 С

Iб - 121-150 ККал/час, 23-25 С

2. средние

IIа - 151-200 ККал/час

IIб - 201-250 ККал/час

3. тяжелые

и для оптимальных и для допустимых условий относительная влажность - 40-60%, скорость движения воздуха - <0.1 м/с

интенсивность теплового излучения. при излучении > 50% - 35 Вт/м

температура измеряется в нескольких точках рабочей зоны, на уровне 1.3-1.5 м от пола.

относительная влажность - отношение фактического содержания массы водяных паров, содержащихся в 1 м воздуха к их максимально возможному содержанию при данной температуре. определяется психрометром Августа.

скорость движения воздуха определяют анимометрами. они бывают крыльчатые (для определения скоростей от 0.3 до 0.5 м/с) и чашечные (для определения больших скоростей - от 0.5 до 20 м/с). для малых скоростей используются термоанимометры.

4) общие мероприятия и средства нормализации параметров микроклимата

1. усовершенствование технологических процессов и оборудования

2. рациональное размещение оборудования

3. автоматизация и дистанционное управление

4. рациональная вентиляция, отопление и кондиционирование воздуха

5. рационализация режима труда и отдыха

6. применение теплоизоляции оборудования, защитных экранов

7. применение средств индивидуальной защиты

5) вентиляция производственных помещений

вентиляция - система мероприятий и устройств, предназначенных для обеспечения на постоянных рабочих местах в рабочей и обслуживаемой зонах метеорологических условий и чистоты воздуха, соответствующей гигиеническим и техническим требованиям.

основная задача вентиляции - удалить из помещения загрязненный или нагретый воздух и подать свежий.

по способу перемещения воздуха вентиляцию подразделяют на естественную (аэрация), искуственную (механическую) и совмещенная (естественная + искуственная).

по направлению потока воздуха - приточная, вытяжная и приточно-вытяжная

по месту действия - общеобменная, местная и комбинированная

неорганизованная вентиляция включает инфильтрацию - просачивание воздуха через неплотности в здании (сквозняк).

организованная вентиляция. ее яркий пример - форточки.

преимущества естественной вентиляции - дешевизна и простота эксплуатации

недостатки - неочищеный поступающий воздух, и удаляемый воздух тоже выходит неочищеным

искуственная вентиляция позволяет улавливать вредные вещества непосредственно около места их возникновения, обрабатывать приточный воздух, более целенаправленно подавать воздух в рабочую зону.

4 вида (схемы) общеобменной вентиляции - сверху вниз, снизу вверх, снизу вниз, сверху вверх. общеобменная вентиляция обеспечивает создание необходимого микроклимата и чистоту воздушной среды.

______

Converted and adapted for DOC format on 18.10.2006, 16:08 using PSW2DOC script v1.5 (c) 2006 Chervov Dmitry aka Deathdemon >:)

Последние конспекты всегда можно найти по адресу http://deathdemon.int.ru/lectures/