АКУСТИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

длина волны  - это то расстояние, которое проходит звуковая волна в течение периода колебания (расстояние между слоями воздуха, которые имеют одинаковое давление, измеренное одновременно). =c/f

звуковая волна - колебательные возмущения, которые распространяются от источника шума в окружающую среду.

звуковое поле - область среды, в которой распространяется звуковая волна.

частота f - число колебаний в секунду. одно колебание в секунду = 1 Гц.

октавная полоса частот - полоса, в которой верхняя предельная частота в два раза превышает нижнюю.

среднегеометрическая частота f

человек воспринимает звук от 16 Гц до 20000 Гц.

звуки от 30 до 300 Гц - низкие, от 300 до 8000 Гц - средние, более 8000 Гц - высокие.

акустическое (звуковое) давление - давление, превышающее атмосферное. чем больше, тем громче звук.

звуковое давление - это избыточное давление в данной точке среды по сравнению с давлением при отсутствии звукового поля.

[P]=Н/м=Па.

существуют верхняя и нижняя границы слышимости: нижняя - порог слышимости, верхняя - болевой порог.

порог слышимости - наименьшее звуковое давление, которое ощущает человек. на частоте 1000 Гц порог слышимости составляет P=2*10 Н/м.

болевой порог - максимальное звуковое давление, которое воспринимается звуковым анализатором как звук. при частоте 1000 Гц болевым порогом принято Р=20 Н/м.

звуковая энергия - энергия, которая излучается источником шума за единицу времени.

Величина потока звуковой энергии, которая проходит за 1 секунду через 1 м перпендикулярно распространению звуковой волны является мерой интенсивности звука или силой звука.

с - скорость распространения волны. при P=2*10 Н/м, I=10 Вт/м.

0.1 Бел = 1 дБ.

величина, выраженная в белах или децибелах, называется уровнем этой величины (L).

уровень силы звука:

уровень звукового давления:

существуют разграничения в применениях терминов "уровень звука" и "уровень звукового давления".

для характеристики простых звуков в октавных полосах частот применим термин "уровень звука". []=дБА.

для характеристики сложных шумов используют уровень звукового давления.

нормирование

В Украине нормирование шума производится на основании предельных спектров (предельно допустимых уровней звукового давления) в октавных полосах частот.

Предельно допустимый уровень шума на рабочих местах регламентируется ГОСТ 12 1.003-83 и ДСН 3.3.7.042-99.

Учитывается классификация помещений по их использованию в трудовой деятельности. в нормах предусматриваются дифференцированные требования к допустимым уровням шума.

допустимым считается шум, если измеренные уровни звукового давления во всех октавных полосах частот (8 полос) 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 нормируемого диапазона будут ниже, чем значения, которые определены предельным спектром.

Нормирование шума по уровню звука в дБА и по предельным спектрам применяется для оценки постоянного шума.

для оценки непостоянных шумов используется эквивалентный уровень (который равен уровню постоянного, широкополосного, импульсного).

правило сложения шумов

1. уровень шума от источников одинаков:

2. уровень шума от источников разный:

методы и средства защиты от шума

1. коллективные:

- архитектурно-планировочные, осуществляются на стадии проектирования предприятия

- организационно-технические

- акустические средства защиты от шума: средства звукоизоляции, средства звукопоглощения, глушители шума.

2. индивидуальные:

- наушники

- бируши

- шапочки

снижение шума звукоизоляцией:

шумоизолирующие объекты или несколько шумных объектов располагаются изолированно от основного оборудования или разделяются звукоизолирующей стеной или перегородкой.

звукопоглощение - достигается за счет перехода колебательной энергии в тепловую вследствие потери на трение в звукопоглотителях.

глушители применяются в аэродинамических установках.

(самостоятельная работа?) - инфразвук, ультразвук.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗЛУЧЕНИЯ РАДИОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА

различают естественные и искуственные источники электромагнитных полей.

искуственные - телевизионные станции, высоковольтные линии передач, мобильные телефоны, компьютеры, микроволновки, трансформаторы.

источники электромагнитных полей - любые электрические элементы, через которые проходит высокочастотный ток.

электромагнитная энергия распространяется в виде электромагнитных волн.

Характеризуется длиной волн (или частотой волн), скоростью распространения.

в зависимости от частоты, все радиочастотные волны подразделяют на низкие, средние, высокие, очень высокие, ультравысокие, сверхвысокие, чрезвычайно высокие.

действие на организм человека. уровни допустимого значения

действие электромагнитных полей зависит от диапазона частот, интенсивности и времени воздействия, характера излучения (непрерывный или модульный), режима излучения, размера поверхности тела подвергающегося излучению, индивидуальными особенностями.

изменения:

1. функциональные изменения:

- утомляемость

- частые головные боли

- ухудшение сна

- нарушение СНС

- нарушение ССС

- замедление пульса

- трофические язвы

- стресс-фактор

2. биологические:

- тепловой и нетепловой нагрев

электромагнитные поля характеризуются векторами напряженности электрического поля [E]=В/м и магнитного поля [H]=А/м.

векторы Е и Н бегущей электромагнитной волны в зоне распространения всегда перпендикулярны и связаны универсальной зависимостью E=120Н.

существует 3 зоны излучения:

- ближняя (зона индукции)

- средняя (промежуточная)

- дальняя (зона дифракции).

в ближней зоне Е и Н сдвинуты на 90% по фазе. для ближней зоны расстояние r.

для дальней зоны r.

существует такое понятие, как плотность потока энергии (ППЭ). ППЭ=200/Т,

где Т - время облучения, 200 - энергетическая нагрузка на 1 см тела для всех случаев, кроме вращающихся и сканирующих антенн.

[ППЭ]=мкВт/см.

защита от воздействия электромагнитных полей

1. индивидуальная

2. коллективная - защита временем, расстоянием, экранированием (используют материалы с высокой электропроводимостью), экраны (сплошные или сетчатые).

______

Converted and adapted for DOC format on 21.11.2006, 13:29 using PSW2DOC script v1.5 (c) 2006 Chervov Dmitry aka Deathdemon >:)

Последние конспекты всегда можно найти по адресу http://deathdemon.int.ru/lectures/