ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

1) опасные и вредные факторы пожаров

2) пожарная безопасность зданий и сооружений. разновидности горения

3) установки и средства тушения пожаров

4) эвакуация людей из зданий и сооружений

5) пожарная связь и сигнализация

1) опасные и вредные факторы пожаров

закон о пожарной безопасности был утвержден 17 декабря 1993 года.

пожар - это неконтроллируемое горение вне специального очага, развивающееся в пространстве и времени.

вероятность возникновения пожара составляет 10 в год, на отдельный пожарный узел. /* как-то мало.. :[ может быть это переводили с украинского, и "в год." - это в час?.. :)) тогда по крайней мере больше похоже */

пожарная опасность - возможность возникновения или развития пожара в любом веществе, процессе, состоянии.

опасные и вредные факторы пожаров:

- токсические продукты сгорания

- огонь

- повышенная температура среды

- дым

- недостаток кислорода

- разрушение строительных конструкций

- взрывы

- вытекание опасных веществ

- паника

2) пожарная безопасность зданий и сооружений. разновидности горения

основные причины пожаров:

1. неосторожное обращение с огнем

2. несоблюдение правил пожарной безопасности, нормативных документов

3. неудовлетворительное состояние электрооборудования

4. нарушение режима технологического процесса

5. неисправность отопительных приборов и нарушение правил их эксплуатации

горение - экзотермическая реакция окисления вещества, сопровождающаяся выделением дыма и/или появлением пламени и/или свечения.

горение может возникнуть при одновременном наличии трех составляющих: горючего вещества, окислителя и источника зажигания.

различают два вида горения - полное (при достаточном количестве окислителя) и неполное (при его нехватке).

по скорости распространения пламени горение делится на дефлаграционное (скорость приблизительно от 2 до 3 м/с), взрывное (от десятков до сотни метров в секунду) и детонационное (тысячи метров в секунду).

горение может быть гомогенным (вещества, вступающие в реакцию, имеют одинаковое агрегатное состояние) и гетерогенным (вещества, вступающие в реакцию, имеют разное агрегатное состояние).

в соответствии с ДСТУ 2272-93 выделяют следующие виды горения:

- взрыв

- детонация

- вспышка

- возгорание

- самовозгорание

- воспламенение (то же самое, что возгорание, но с появлением дыма)

- самовоспламенение

- тление (горение без свечения, сопровождающееся выделением дыма)

категории зданий по взрывной и пожарной опасности:

категорию здания определяют в соответствии с показателями пожаро- и взрывоопасности веществ и материалов, находящихся в здании в соответствии с ОНТП 24-86: существуют категории А,Б,В,Г и Д.

А, Б - взрыво- и пожароопасные

В - пожароопасные

Г, Д - негорючие.

классификация зданий и сооружений в соответствии с ПУЭ (классификация зон):

- взрывоопасные зоны: В-I, B-II, B-III,...

- пожароопасные зоны: П-I, П-II, П-IIа,...

пожароопасная зона - это пространство, где могут находиться горючие вещества как при нормальном технологическом процессе, так и при возможных его нарушениях.

взрывоопасная зона - пространство, в котором есть или могут образовываться взрывоопасные смеси.

3) установки и средства тушения пожаров

все установки и средства тушения пожаров подразделяются на стационарные, передвижные и первичные.

стационарные - это установки, представляющие собой неподвижно смонтированные аппараты, трубопроводы. такие установки могут быть автоматическими и дистанционными. автоматические приводятся в действие автоматическими датчиками, дистанционные - людьми.

в качестве огнетушащего вещества используют воду, пену, порошок, инертные газы.

передвижные - пожарные машины, пожарные поезда, пожарные теплоходы, пожарные танки, пожарные самолеты

первичные - предназначены для тушения небольших загораний, до прибытия пожарной команды. к ним относятся передвижные и ручные огнетушители, внутренние пожарные краны, ящики с песком, кошма (специальное покрывало больших размеров, предназначено для тушения электроустановок), асбестовые покрывала, бочки с водой, ведра, пожарные щиты.

огнетушители бывают:

- химические пенные (ОХП), например, ОХП-10. 10 - объем. предназначены для тушения легковоспламеняющихся жидкостей

- воздушно-пенные (ОВП). - более экономичные, чем ОХП.

- углекислотные (ОУ) - предназначен для тушения электроустановок, находящихся под напряжением.

- порошковые (ОП). являются довольно универсальными, ими можно тушить и щелочные материалы.

- углекислотно-бромэтиловые (ОУБ). имеют значительно меньшее давление в баллоне, поэтому стенки баллона могут быть тоньше, соответственно и вес огнетушителя меньше.

4) эвакуация людей из зданий и сооружений

эвакуацию из зданий и сооружений производят в соответствии с планом эвакуации, который должен быть вывешен у входа в помещение, где определен порядок выхода из здания путем соответствующих обозначений.

выходы считаются эвакуационными если они ведут из помещения:

- через коридор, вестибюль или лестницу на первый этаж

- с любого этажа в коридоры, ведущие на лестничную клетку

- в соседнее помещение на этом же этаже, обеспеченное выходами, указанными выше.

число эвакуационных выходов должно быть не менее двух. они должны располагаться рассредоточенно. двери на путях эвакуации должны открываться в направлении выхода. минимальная ширина путей эвакуации - 1 метр, ширина двери должна быть 0.8 метра.

показателем эффективности эвакуации является время, в течение которого люди при необходимости могут покинуть помещение и здание в целом.

безопасность эвакуации достигается тогда, когда время эвакуации не превышает времени наступления критической фазы развития пожара, т.е. времени от начала пожара до достижения предельных для человека воздействий факторов пожара (критических температур, концентрации веществ...).

5) пожарная связь и сигнализация

к пожарной связи и сигнализации относятся извещатели (которые бывают ручные и автоматические).

тепловые извещатели по принципу действия подразделяются на максимальные (срабатывают при достижении определенной температуры) и дифференциальные (реагируют на скорость нарастания температуры) и максимально-дифференциальные (срабатывают от любого превалирующего изменения температуры).

дымовые извещатели основаны на использовании ионизационного и фотоэлектрического эффекта.

световые извещатели реагируют на спектр излучения открытого пламени (ультрафиолетовый или инфракрасный)

еще бывают комбинированные - реагируют на два или более фактора.

пожарная связь - это телефоны и т.п.

______

Converted and adapted for DOC format on 8.11.2006, 16:11 using PSW2DOC script v1.5 (c) 2006 Chervov Dmitry aka Deathdemon >:)

Последние конспекты всегда можно найти по адресу http://deathdemon.int.ru/lectures/