СИСТЕМЫ МНОЖЕСТВЕННОГО ДОСТУПА

основные принципы:

1. упорядочивание очередей (каждой из очередей присваивается вероятность Р)

2. в каждую единицу времени первый вызов из первой очереди посылает сигнал на сервер с вероятностью Р, второй - с вероятностью Р, и т.д. при этом они посылают сигналы независимо друг от друга. если число полученных сигналов сервером в единицу времени равно одному, то этот сигнал обслуживается и затем покидает систему. если число сигналов равно 0, тогда сервер простаивает эту единицу времени. если же число сигналов не меньше двух, то они вступают в конфликт и сервер тоже простаивает в эту единицу времени /* нет, чтобы хоть один из этих двух выполнить :) */.

такие системы и называются системами множественного доступа.

при этом стабильной системой множественного доступа называется система, для которой выполняется условие P(wk)=1-.

где w - суммарное время, необходимое для обслуживания имеющихся в наличии вызовов.

рассмотрим простейший случай - симметричную систему множественного доступа с двумя очередями.

под симметричностью понимают, что Р=Р=Р.

пусть Х - количество вызовов в первой очереди, Х - количество вызовов во второй очереди.

вероятность обслуживания:

2р(1-р).

обозначим через а общее среднее из Х для каждой из очередей. тогда можно сделать утверждение, что симметричная система множественного доступа с двумя очередями стабильна, если выполняется одно из двух условий:

1. p1/2  и  2р(1-р)>2а

2. 2а<p<1/2

есть еще один тип систем массового доступа - системы массового доступа без очередей, т.е. подразумевается, что каждый поступающий вызов имеет связь только с обслуживающим устройством. поэтому два вызова не могут между собой договориться в случае конфликта. т.о. для разрешения конфликтов существует единственный способ - предлагать каждому ожидающему вызову в каждый момент времени с некоторой вероятностью либо послать вызов на сервер, либо не послать.

пусть есть некоторое количество вызовов - Х, величины Х, Х... являются независимыми и одинаково распределенными, и кроме того, мат.ожидание этих величин больше нуля. в каждый момент времени вызовы посылаются на сервер с некоторой вероятностью р. набор таких вероятностей {р} называют дисциплиной обслуживания. следует отметить, что если все эти вероятности равны между собой, тогда справедливо утверждение, что при любом выборе числа р система без очередей нестабильна. т.о. р должны быть различны.

теорема:

если мат.ожидание - меньше, чем е, тогда существует алгоритм, при котором система стабильна. если условие не выполняется, то таких алгоритмов нет. т.к. е=0.37, то даже при оптимальном алгоритме сервер должен простаивать около 63% времени. но если добавить дополнительное условие, в частности - возможность учета того, сколько раз вызов послал свой сигнал на сервер, то для таких систем границу стабильности удалось поднять до 1/2.

системы поллинга

в том случае, когда сервер имеет возможность работать с очередями в некотором последовательном порядке, система называется системой поллинга (от англ. polling). другое название - системы упорядоченного опроса.

отличие от систем множественного доступа - это то, что сервер, при переходе от одной очереди к другой, тратит некоторое время на переключение.

рассмотрим систему поллинга с двумя очередями (т.е. вызовы двух типов, которые образуют свои очереди).

пусть сервер обходит очереди по некоторому правилу (например, {1 2 1 2 2 1 1}). предположим, что за один цикл сервер посещает первую очередь С раз, а вторую - С раз. за каждый цикл сервер тратит на переключение время V в сумме, и это время не является случайным. зададим два целых положительных числа F и F, и определим следующие правила обслуживания: при очередном посещении первой очереди, если сервер застает там Х вызовов, то если Х  F, тогда они все обслуживаются. иначе (если Х > F), тогда обслуживаются только F вызовов. для второй очереди аналогично.

тогда для того, чтобы система поллинга с двумя очередями являлась стабильной, необходимо и достаточно, чтобы выполнялось условие

где а - мат.ожидание, b - время обслуживания.

______

Converted and adapted for DOC format on 5.12.2006, 20:09 using PSW2DOC script v1.5 (c) 2006 Chervov Dmitry aka Deathdemon >:)

Последние конспекты всегда можно найти по адресу http://deathdemon.int.ru/lectures/