АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

типы кабельных систем:

1. коаксиальный кабель (уже практически не применяется)

2. витая пара (3, 4, 5, 6, 7 категорий)

3. оптоволоконный кабель (одномодовый и многомодовый)

1. коаксиальный кабель применяется в сетях со скоростью передачи данных 10 Мбит/с. как правило применяется в сетях ethernet.

топология сети на базе коаксиального кабеля называется шина. выглядит следующим образом:

(WS - workstation)

терминатор представляет собой активный резистор сопротивлением 50 Ом. он необходим для осуществления процесса затухания для того, чтобы в кабеле не возникали стоячие волны:

если терминатора нет, вся сеть работать не будет. аналогично, если в сети где-либо происходит обрыв, вся сеть тоже не работает.

с коаксиальным кабелем применяются BNC-разъемы.

недостатки сетей на базе коаксиального кабеля:

- низкая отказоустойчивость

- низкие скорости передачи данных

преимущества:

- достаточно высокая помехозащищенность сети на базе этого кабеля (за счет того, что кабель экранирован)

- достаточно большие максимальные расстояния (до 300 метров если с нормальным оборудованием, хотя по стандарту - 180).

2. витая пара - кабель, состоящий из четырех пар проводников, взаимно переплетенных между собой.

витая пара делится по категориям:

3 и 4 категории применяются для сетей с пропускной способностью 10 Мбит/с

5 категория - 100 Мбит/с

6 категория - 100 Мбит/с (категория 6е применяется также для 1 Гбит/с, но по стандарту так делать нельзя)

7 категория - 1 Гбит/с

кабель разных категорий отличается качеством материалов, изготовления и т.п.

также на рынке появились категории "5е" и "6е" - улучшеные.

для скорости 100 Мбит/с диаметр сети (максимальное расстояние между двумя компьютерами) - 200 метров, для 1 Гбит/с - 50 метров.

топология сети, построенной на витой паре, представляет собой дерево:

преимущества сетей на основе витой пары:

1. достаточно высокая отказоустойчивость

2. относительно высокие скорости передачи данных

недостатки:

1. относительно небольшие расстояния

2. достаточно низкая помехозащищенность, особенно если неэкранированная витая пара. норма для расположения кабеля - 50-70 см от силовых кабелей.

3. оптоволокно

- здесь изображен одномодовый оптоволоконный кабель. многомодовый состоит из нескольких передающих каналов:

скорости, обеспечиваемые оптоволокном на сегодняшний день - от 100 Мбит/с до 10 Гбит/c.

расстояние - в зависимости от кабеля, в среднем от 2 до 5 км. многомодовый кабель должен быть короче, одномодовый - может быть длиннее.

недостатки оптики - относительно высокая стоимость и сложность монтажа. преимущества - все остальное - скорость, большие расстояния...

концентраторы и коммутаторы

концентратор (hub) представляет собой коммутационное устройство на определенное количество портов (например, 8 - позволяет подключать до 8 компьютеров в одну сеть). бывают 5-портовые, 8-портовые, 16, 24...

коммутатор (switch).

принципиальная разница между хабом и свичем - в том, что хаб, получив сигнал, "тупо" транслирует этот сигнал на все его порты. свич - содержит таблицу адресации, в которой он хранит информацию о соответствии MAC-адресов своим портам, и когда получает пакет, просматривает его и пересылает только на необходимый порт, а не на все. благодаря этому, в один и тот же момент времени свич может передавать до числа потоков, равного половине количества своих портов (если потоки идут с одного порта на другой попарно).

коммутаторы бывают управляемые и неуправляемые. управляемый коммутатор позволяет задать определенные настройки (например, что определенный MAC-адрес может находиться только на определенном порту). управляемые свичи стоят от 2000$ и выше.

БАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

1) технология ethernet

технология ethernet построена с методом доступа, который называется "метод доступа с контролем несущей и обнаружением коллизий".

сигнал с амплитудной модуляцией:

попытка передать в одно и то же время более чем одним источником сигнала информацию в сеть, называется коллизией. при обнаружении коллизии источники прекращают передачу сигнала и ждут определенное время. после чего опять начинают передавать. время ожидания выбирается разным для разных машин, чтобы уменьшить вероятность возникновения коллизии во второй раз.

недостатки метода доступа - невозможно определить время, в течение которого машина гарантированно получит доступ к среде передачи данных.

преимущества перед другими методами - простота реализации.

в технологически критических объектах ethernet не используется, т.к. необходимы гарантии получения доступа к среде передачи данных за определенное время.

2) TokenRing

топология сети - кольцо:

от каждой машины - два сетевых кабеля.

недостаток топологии - низкая отказоустойчивость (при разрыве кабеля сеть перестает работать).

скорость передачи данных - 4 или 16 Мбит/с.

метод доступа к среде передачи данных называется "маркерное кольцо".

сеть ArcNet - построена по принципу звезды:

скорости такие же. в середине - пассивное устройство (набор резисторов).

метод доступа к среде передачи данных - "маркерное псевдокольцо" ("виртуальное маркерное кольцо").

обе технологии TokenRing и ArcNet достаточно старые, родились вместе с Ethernet.

ArcNet достаточно отказоустойчив (разрыв кабеля отключает только одну машину), и метод доступа на базе маркера обеспечивает гарантированное время доступа к среде передачи данных, в отличие от ethernet.

принцип маркерного доступа:

при включении, одна из машин в сети становится главной. главная машина становится генератором маркера. маркер - это служебный пакет специального формата. главная машина генерирует маркер и передает его второй машине по кругу. вторая машина решает, надо ли ей что-то передать, если нет - то передает третьей. третья решает, что ей надо что-то передать, изымает маркер из сети и отправляет кадр данных. если в кадре указан получатель, отличный от четвертой машины, она ретранслирует его дальше. таким образом кадр идет по кольцу пока не дойдет до получателя.

время, выделяемое на передачу данных одной машиной, строго лимитируется. таким образом гарантируется время получения к среде передачи данных.

3) FDDI

достаточно новая технология, вобравшая в себя положительные черты прежних технологий. работает по принципу двойного кольца:

строится как правило на оптоволокне. в основном используется для магистральных высокоскоростных каналов (на достаточно больших расстояниях). передача данных происходит в одном направлении. второе кольцо - резервное.

используется маркерный метод доступа к среде передачи данных.

отказоустойчивость такой сети достаточно высокая:

если происходит обрыв обоих колец в одном месте, то автоматически крайние устройства соединяют внешнее и внутреннее кольца и передача продолжается.

4) FrameRelay

- технология, построенная по принципу звезды, также используется для передачи в больших масштабах, но не так распространена.

______

Converted and adapted for DOC format on 21.10.2006, 17:33 using PSW2DOC script v1.5 (c) 2006 Chervov Dmitry aka Deathdemon >:)

Последние конспекты всегда можно найти по адресу http://deathdemon.int.ru/lectures/