ОГРАНИЧЕНИЯ МОСТОВ И КОММУТАТОРОВ

мост - это коммутатор с двумя портами

ограничения:

1. в топологии сети должны отсутствовать петли, т.е. должен быть один единственно возможный путь прохождения пакетов (пакеты в сетях канального уровня не маршрутизируются).

2. логические сегменты сети слабо изолированы друг от друга, т.е. мосты и коммутаторы не могут препятствовать передаче широковещательных пакетов.

3. в сетях на базе мостов и коммутаторов достаточно сложно решается задача управления трафиком. в таких сетях невозможно реализовать гибкую систему адресации, т.е. адресация возможна только с использованием MAC-адресов.

4. достаточно неширок выбор оборудования, которое может работать одновременно с разными технологиями канального уровня (например, Ethernet и ArcNet, и т.п.)

понятие internetworking (интерсети)

сеть в общем случае рассматривается как совокупность нескольких сетей и называется составной сетью или интерсетью. сети, входящие в составную сеть, называются подсетями. подсети соединяются между собой маршрутизаторами.

R - router (маршрутизатор).

машины в рамках одной сети общаются между собой по IP-адесам. если необходимо передать информацию из одной подсети в другую, то вступает в действие система адресации подсетей. каждая подсеть имеет свой адрес. т.о. адрес будет выглядеть как, например, подсеть1-машина5.

маршрутизатор - это некий логический объект, соединяющий между собой две или несколько подсетей. он не принадлежит какой-либо одной подсети, а принадлежит сразу нескольким.

основы маршрутизации

для того, чтобы передать пакет из подсети S1 в S2 нужно, чтобы пакет прошел через один или несколько маршрутизаторов. в каждом маршрутизаторе содержится таблица маршрутизации. она представляет собой информацию о маршрутах прохождения пакетов от сети источника к сети получателя.

таблица маршрутизации содержит такие поля:

1. адрес сети получателя;

2. адрес интерфейса ближайшего маршрутизатора, на который следует отправить пакет;

3. длина маршрута (измеряется в количестве маршрутизаторов).

например, для того, чтобы из маршрутизатора 1 достигнуть сети S2 посылать ничего никуда не надо, т.к. маршрутизатор 1 принадлежит сети S2. и т.д. (таблица для маршрутизатора 1):

1   2   3 (соответствующие столбцы)

---------

S2 -- 0

S1 -- 0

S3 -- 0

S6 M3(3) 2

S4 M3(3) 1

S5 M4(2) 1

S5 M3(3) 3

Default gateway: M5(5)

Default gateway (шлюз по умолчанию) - в нем указывается шлюз, куда по умолчанию шлется пакет, если для него нет записи в таблице маршрутизации. необходимыми записями являются S1, S2, S3 (подсети, в которых маршрутизатор находится непосредственно) и default gateway. остальные записи в таблице необязательны, но с их помощью можно оптимизировать работу сети.

алгоритмы маршрутизации бывают статические и динамические. статические - когда записи заносятся   администратором и сами не изменяются. динамические - это когда маршрутизаторы, обмениваясь друг с другом информацией, сами строят записи в таблице маршрутизации по некоторым правилам.

реализация межсетевого взаимодействия средствами TCP/IP

в стеке протокола TCP/IP определены 4 уровня:

1. прикладной уровень (уровень приложения) - объединяет все предоставляемые службы. FTP, SMTP, POP3, NMTP, IMAP, HTTP, Telnet, SSH.

2. основной уровень (транспортный). (соответствует транспортному (четвертому) уровню семиуровневой модели). поскольку на сетевом уровне не устанавливается соединение, нет гарантии, что пакеты будут доставлены. поэтому задачу обеспечения гарантированности доставки решают на основном уровне стека протоколов TCP/IP. к транспортному уровню относятся следующие протоколы:

- TCP - протокол с установлением соединения, обеспечивает гарантированную доставку пакета.

- UDP - протокол без установления соединения, т.е. дейтаграмный. следовательно, он не гарантирует доставку пакета.

3. уровень межсетевого взаимодействия (соответствует сетевому (третьему) уровню семиуровневой модели) - реализует концепцию передачи пакетов в режиме без установления соединения, т.е. дейтаграмным способом. именно этот уровень обеспечивает перемещение пакетов по сети. к этому уровню относятся следующие протоколы стека протоколов TCP/IP:

- IP

- протоколы маршрутизации (RIP, OSPF)

- ICMP - вспомогательный протокол, который служит для подтверждения получения пакетов (команда ping использует этот протокол).

4. уровень сетевых интерфейсов. в протоколах TCP/IP он не регламентируется, но он поддерживает все популярные стандарты физического и канального уровней.

ARP (address resolution protocol), RARP (reversive address resolution protocol) - два протокола, предоставляющие преобразование адресов IP в MAC и наоборот. сооветствует канальному (второму) уровню семиуровневой модели.

______

Converted and adapted for DOC format on 5.11.2006, 0:55 using PSW2DOC script v1.5 (c) 2006 Chervov Dmitry aka Deathdemon >:)

Последние конспекты всегда можно найти по адресу http://deathdemon.int.ru/lectures/