АДРЕСАЦИЯ В IP-СЕТЯХ

IP-адрес - уникальное 4-байтное значение адреса устройства в сети, в которой оно находится.

огранизация InterNIC занимается выдачей IP-адресов.

IP-адрес состоит из определителя сети и определителя хоста. первая часть указывает на сеть, вторая - хост. в зависимости от того, какое количество байт дается на определение сети, а какое остается на определение хоста, различают классы сети:

- класс А: 1 байт на определение сети, 3 - на определение хоста. в этом случае может быть всего лишь 254 сети, но зато каждая сеть может содержать большое количество хостов (2). 1-126.

- класс В: 2 байта на определение сети, 2 - на определение хоста. 128-191.

- класс С: 3 байта на определение сети, 1 - на определение хоста. 192-223.

- класс D: все 4 байта выделяются на определение сети. сети этого класса практически не используются. 224-239.

еще есть класс Е, тоже не используется. 240-247.

маска - ограничение, накладываемое на размер подсети (количество хостов в подсети).

например, для класса В маска по умолчанию - 255.255.0.0.

корневых DNS-серверов в мире всего 13 штук. он знает расположение серверов, отвечающих за верхние домены.

соглашения об особой интерпретации IP-адресов:

1. если IP-адрес состоит из нулей, то он обозначает адрес того узла, который сгенерировал этот пакет.

2. если в поле номера сети стоят нули, то это по умолчанию обозначает, что машина-отправитель находится в той же подсети, что и машина-получатель.

3. если IP-адрес в двоичном виде содержит только единицы, то этот пакет должен быть разослан всем машинам в подсети.

4. если IP-адрес хоста получателя содержит только единицы, то пакет должен рассылаться всем узлам заданной подсети (напр. 61.255.255.255).

адреса, которые используются только для локальных сетей:

10.*.*.*

172.16-31.*.*

192.168.*.*

служба DHCP - служба распределения IP-адресов.

отправка DNS-запроса:

10.12.54.1->DNS iyc->10.0.1.1->root DNS server

запись SOA - start of authority. сервер, у которого есть эта запись, является авторитетным.

запись типа А - соответствие IP-адреса имени

запись PTR - наоборот, соответствие имени IP-адресу.

запись типа NS - DNS-сервер.

записи SRV (services) - записи, соответствующие службам.

запись типа Alias.

______

Converted and adapted for DOC format on 18.11.2006, 19:14 using PSW2DOC script v1.5 (c) 2006 Chervov Dmitry aka Deathdemon >:)

Последние конспекты всегда можно найти по адресу http://deathdemon.int.ru/lectures/