конечный автомат Мили А задается следующим образом:

={x,y}

={u,v}

={1,2,3,4}

таблицей переходов 3.2

таблицей выходов 3.3

особенности способов задания абстрактных автоматов

в то время как /* космические корабли бороздят просторы вселенной... :)) */ произвольным образом заполненная таблица переходов или таблица выходов является таблицей переходов или таблицей выходов некоторого абстрактного автомата, не всякий граф может служить графом некоторого автомата. для того, чтобы это имело место, необходимо соблюдение условия однозначности, связанной с однозначностью функций переходов и выходов.

соблюдение этого условия требует, чтобы на графе конечного автомата из одной вершины выходило бы не более одной стрелки, обозначенной любым данным входным сигналом.

пример:

- этот граф не является графом конечного автомата.

частичные конечные автоматы

рассмотренные ранее конечные автоматы А и А, задаваемые графами, показанными на рисунках, удовлетворяют условию полной определенности. это выражается в том, что функции переходов и функции выходов, обычные или сдвинутые, всюду определены. это означает, что для любого входного сигнала х из каждой вершины обязательно бы выходила стрелка, помеченная этим сигналом.

в теории цифровых автоматов часто употребляется такое обобщение конечных автоматов, для которого не выполняется условие полной определенности - это так называемые частичные конечные автоматы.

частичным автоматом называется абстрактный автомат, у которого функция переходов и/или функция выходов определены не для всех пар своих аргументов a и x.

в отличие от частичных автоматов, рассматривавшиеся ранее автоматы А и А являются вполне определенными.

эквивалентность частичных автоматов

что понимается под отображением, индуцированным данным частичным автоматом? для этой цели будем подавать на вход частичного автомата различные входные слова. подавая очередную букву х(k)=x некоторого слова p=xx...x на вход автомата А, мы можем столкнуться с ситуацией, когда соответствующий ей выходной сигнал не определен. условимся в этом случае называть соответствующее слово p запрещенным для данного конечного автомата А.

все остальные слова, не являющиеся запрещенными, будем называть допустимыми для данного конечного автомата А.

отображением множества входных слов в множество выходных слов, индуцированных данным автоматом А, является, таким образом, частичным отображением, областью определения которого служит множество всех допустимых слов данного автомата.

образ (Р) в данном случае определяется точно так же, как и для вполне определенного конечного автомата, т.е. по графу. в дальнейшем под термином отображение будем понимать вполне определенное или частичное отображение.

два частичных автомата с одинаковыми входными и выходными автоматами называются эквивалентными если индуцированные ими частичные отображения имеют одну и ту же область определения и совпадают на этой области.

для случая частичных автоматов большое значение имеют не отношения эквивалентности, а отношения эквивалентного продолжения частичных автоматов.

считаем, что частичное отображение  эквивалентно продолжает частичное отображение , если область определения отображения  включает в себя область определения М отображения , а на области М оба отображения совпадают.

частичный автомат А является эквивалентным продолжением автомата В, если частичное отображение, индуцированное автоматом А продолжает частичное отображение, индуцируемое автоматом В.

примеры частичных конечных автоматов

частичный автомат Мура А задается входным алфавитом ={x,y,z,w}, выходным алфавитом ={e,a,b,c,d,k}

множеством состояний ={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},

отмеченной таблицей переходов 4.1.

отметим, что e - начальное состояние. отображение, индуцируемое частичным автоматом А представлено на таблице 4.2.

______

Converted and adapted for DOC format on 27.10.2006, 13:34 using PSW2DOC script v1.5 (c) 2006 Chervov Dmitry aka Deathdemon >:)

Последние конспекты всегда можно найти по адресу http://deathdemon.int.ru/lectures/